OPIS TECHNICZNY

Remont drogi poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej 1920D – Etap II

Etap II na odcinku – Piszkawa, Bystre, Oleśnica.

Remont poprzez wykonanie nakładki bitumicznej grubości 5cm.

W km od 2+000 do 7+400

Stan istniejący:

Droga powiatowa nr 1920D o nawierzchni bitumicznej szerokości od 5,5m do 5,9m                                                z poboczami gruntowymi o szerokości od 1,25m do 2,0m.

W miejscowości Bystre w km 5+865 do 6+602 po lewej stronie zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej. W miejscowości Bystre	w km 5+970 do 6+175 po prawej stronie zlokalizowany jest chodnik z kostki betonowej oraz zatoka autobusowa o nawierzchni bitumicznej.

Klasa drogi: Z.

Projektuje się wykonanie nakładki bitumicznej o szerokości od 5,5m do 5,9m .

Wykonanie poboczy gruntowych  o szerokości do 1,25m; z czego 0,5m  utwardzonych z kruszywa łamanego.

Zakres robót:

1. Ścinka poboczy o szerokości 1,0m i grubości 10cm poza terenem zabudowanym.

2. Wykonanie frezowania planimetrycznego nawierzchni w miejscowości Bystre w km 5+820 do 6+230 o grubości ok. 3cm, z nadaniem odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych oraz na połączeniu z istniejącą nawierzchnią jezdni i zjazdów na drogi gminne. Transport frezowiny na odległość do 10km.

3. Wykonanie nawierzchni jezdni i zjazdów o nawierzchni bitumicznej o następującej konstrukcji:

W miejscowości Bystre  w km 5+850 do 6+200.

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw ścieralnych AC 11S – grubości 5cm,

Pomiędzy miejscowościami Piszkawa (od km 2+000) – Bystre (do km 5+850), Bystre (od km 6+200) – Oleśnica (km 7+400),

- profilowanie zaniżeń mieszanką mineralną do warstw wiążących AC16W, wzmocnienie siatką  zbrojeniową z włókien szklanych przesączanych asfaltem

- warstwa  (wyrównująca) z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw wiążących AC 16W – grubości średnio 4cm (100kg/m2),

- warstwa ścieralna z mieszanki mineralno bitumicznej do warstw ścieralnych AC 11S –               grubości 5cm,

4. Wykonanie poboczy gruntowych o szerokości do 1,25m, w tym:

- utwardzonych z kruszywa łamanego o szerokości 0,5m, i grubości 10cm. . (kruszywo łamane nie zawierające serpentynitu)

- na szerokości od 0,5  do 0,75m, (z gruntu rodzimego  ze ścinki pobocza lub dowiezionego humusu)

5. Regulacja wpustów i włazów kanalizacji deszczowej w m. Bystre.

6. Remont istniejących przepustów, wymiana uszkodzonych rur betonowych w następujących lokalizacjach:

- w km 3+170,  fi 800mm. Długość 17m

- w km 4+300, fi 500mm. Długość 10m

- w km 5+335, fi 800mm. Długość 12m

- w km 6+730, fi 800mm. Długość 13m

- w km 7+030, fi 600mm. Długość 14m

7. Ustawienie obustronnego radarowego wyświetlacza prędkości zasilanego solarnie w m. Bystre, w km 6+045.

8. Regulacja wysokościowa krawężników na zjazdach (do 25mb)  oraz przełożenie kostki betonowej na zjazdach (do 30m2) . Dostosowanie do nowej nawierzchni.

9. Wykonanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu.

10. Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych, linie segregacyjne.